PLOŠINOVÁ VÁHA

100 kg / 200 kg / 300 kg

Návod na obsluhu

Obsah

OBSAH	2

1.	ÚVOD	3

2.	CHARAKTERISTIKA	3

3.	POPIS TLAČIDIEL	3

4.	PREVÁDZKA	4

5.	ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S VÁHOU	4

6.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	4

7.	KALIBRÁCIA	4

- ÚVOD

Séria váhVERK na váženie a výpočet ceny je zariadenie, ktoré je cenovo dostupné a zároveň veľmi presné.

Váha je vybavená vysoko presnými snímačmi. Umožňuje uložiť do pamäte 8 jednotkových cien a má pamäť pre sčítanie až 99 cien. Váha môže pracovať aj na nabíjateľnú batériu, keď nie je možné pripojenie k elektrickej sieti.

- CHARAKTERISTIKA

Váživosť: 100 kg, 200 kg, 300 kg

Presnosť (dielik): 20g, 50g

Napájanie: AC 220 V / 110 V + vstavaná nabíjateľná batéria

Pamäť: 8 jednotkových cien

Sčítanie položiek: 0 – 99

Fnkcie:  Funkcia TARE (tara), automatické vypnutie, podsvietenia displeja

- POPIS TLAČIDIEL

ZERO – nastaví váhu na nulu

TARE – odpočíta hmotnosť nádoby/obalu

STORE – uloženie údajov do pamäte

ADD – sčítanie položiek

C – vymazanie údajov

0–9 – numerické tlačidlá na zadanie ceny

. – desatinná bodka

- PREVÁDZKA

Ak sa zobrazí LB (Low Battery), batériu je potrebné nabiť.

Pred použitím skontrolujte vodováhu a nechajte váhu po zapnutí približne 10 minút stabilizovať.

- ZÁKLADNÉ OPERÁCIE S VÁHOU

Nulovanie:

Ak váha bez zaťaženia neukazuje nulu, stlačte ZERO.

Váženie:

Položte predmet na váhu a displej zobrazí hmotnosť.

Tarovanie:

Položte nádobu, stlačte TARE a hmotnosť nádoby sa odpočíta.

- BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Chráňte váhu pred vodou, vlhkosťou a extrémnymi teplotami (-10 °C až +40 °C). Nevystavujte ju silnému magnetickému poľu. Váhu neotvárajte a neopravujte sami.

- KALIBRÁCIA

1. Postavte váhu na rovný povrch.

2. Zapnite váhu.

3. Zadajte heslo 3658 a stlačte TARE.

4. Zobrazí sa CAL.

5. Položte kalibračné závažie 5 kg alebo 10 kg.

6. Zadajte hodnotu závažia (napr. 5 kg = 500).

7. Zadajte maximálnu kapacitu váhy.

8. Po zobrazení hmotnosti závažia je kalibrácia dokončená.